石家庄市冀粤生物质能发电有限公司2026年活性炭采购项目市场调研公告

石家庄市冀粤生物质能发电有限公司2026年活性炭采购项目进行市场调研，诚邀符合条件的企业报名参加，具体情况如下：

一、项目情况

石家庄市冀粤生物质能发电有限公司位于石家庄市元氏县营里村东，垃圾日处理量：1000t/d。

采购范围：2026年度需采购活性炭129吨，此量为12个月按需采购。实际用量以甲方实际需求确认量为准。

二、供应商要求

1、供应商须为在中华人民共和国境内注册的具有独立法人的企业，且具有一般纳税人资格，须是所投活性炭制造商或由制造商授权的代理商（供应商为代理商的须提供制造商对代理商的委托书）并在资金、人员等方面具有相应的供货、专业技术服务能力。

2、供应商2023年1月1日至今须至少具有1项年供货量不低于129吨（含129吨）活性炭销售业绩；业绩证明材料以合同为准，时间以合同签订时间为准，若合同不体现供货量，须提供发票或业主证明。

3、本项目不接受联合供应商报价；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

三、报名方式

1、报名资料（均加盖供应商公章）

（1）本次供应商报名信息必须有公司简介、联系人、联系方式（电话、邮箱）。

（2）营业执照、资质证书（如有）、业绩合同扫描件。

（3）报价单及技术方案（格式自拟）简述。

2、有意者可于2026年 4月13日至2026年4月17日（北京时间），联系招标代理机构，将以上信息及材料发送到招标代理机构邮箱（zgydzbhb@163.com），邮件标题格式为“公司名称-石家庄冀粤2026年活性炭采购项目报名”。相关问题可电话咨询0311-86982566。

四、欢迎各潜在供应商提出合理的意见和建议，有意者可于2026年 4月13日至2026年4月17日（法定节假日除外）尽早与招标人联系进行前期交流。

招标人：石家庄市冀粤生物质能发电有限公司

地址：元氏县营里村东

联系人：杨工

电话：0311-86537317

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

地址：河北省石家庄市新华区汇特大厦裙楼201

邮编：050000

联系人：田硕

联系电话：0311-86982566、15200005227

电子邮箱：zgydzbhb@163.com

（采购需求详见附件）

附件：           性炭供货技术要求

垃圾焚烧锅炉烟气中含有一定浓度的二噁英和重金属，我公司3台炉采用喷入活性炭吸附净化工艺，有效去除锅炉尾气中的二恶英和重金属，为保证环保指标达标排放，满足环评要求，进厂活性炭品质满足如下技术要求：

一、 供货种类：煤质活性炭

二、 具体技术要求

质量要求：煤制活性炭，具体如下：

- 1、活性炭符合下表要求。

| - 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| - PH值 | - 5--7.5 |
| - 灰分（%） | - 8%—10% |
| - 水分（%） | - ≤3% |
| - 填充密度 （kg/m3） | - 400-500 kg/m3 |
| - 比表面积（m2/g） | - ＞900 m2/g |
| - 碘吸附值（mg/g） | - ＞800mg/g |
| - 粒径（%） | - 200目通过率≥95%； |
| - 总孔容（cm3/g） | - ≥0.4 |
| - 四氯化碳吸附率（%） | - ≥40 |

上述项目具体化验方法应符合 GB/T 7702煤质颗粒活性炭中化验方法。

- 活性炭进厂时我公司有权对活性炭质量指标进行取样检验，化验指标以我公司化验结果为准。若产品被检出不合格项则认为产品不达标。因产品质量给需方造成损失的，相关损失由供方进行负责。

- 送货每车取样留存，我公司自检发现异常有权外委至少有计量（CMA）认证的第三方检测机构化验，该车以外委第三方化验结果为准， 相关费用由供方承担。

三、活性炭供应、运输及验收要求

1 、 供货时需随车提供检测合格的报告单，报告单要包含符合上表的所有项目指标并加盖供货单位公章，否则不予接受货物。

2、 供货方对于该检测报告单的代表性及真实性承担责任，对于活性炭供应中出现的任何问题及造成的损失由供方负责。

3、 活性炭采用专用罐车运输。运输过程中应符合国家相关规定。

4、 供方负责并承担活性炭的装车、运输、卸货等相关费用，并按要求送至到需方指定地点。

5、 卸货过程中造成地面损坏、环境污染或破坏的, 由供方负责修复。

6、 活性炭供方送货能够及时响应，确保生产需求。供货量根据需方生产而定，我公司可依据实际情况减少供货数量。

7、 运输需按照 公司运输管理规定执行，需采用国六及以上车辆运输。

8、检测要求：除到货时需进行检测并确保合格外，在使用过程中需增加储罐取样检测频次，每周从储罐内取样一次；碘吸附值检测结果与入场检测指标相比，允许浮动范围为-5%以内（即不低于入场检测值的95%）。

资料列表：（按以下顺序，资料均需逐页加盖企业公章；第1）-4）项扫描为一个PDF文件；第5）项单独扫描一个PDF文件）；

- 报价单：（格式详见附件二）

- 本次供应商联系人：

- 联系方式：（电话、邮箱）

- 公司简介及供货方案（格式自拟）简述：

- 业绩证明，企业资质情况：(详见格式附件一）

附件一：企业资质情况

制造商：

| 单位名称 | 货物名称 | 品牌 | 企业资质 | 是否一般纳税人 | 业绩数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （资质名称）、（ ）、...... |  |  |  |

代理商：

| 单位名称 | 货物名称 | 品牌 | 企业资质 | 是否一般纳税人 | 业绩数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （资质名称）、（ ）、...... |  |  |  |

注：1）：供应商按实际情况填写本表；为制造商的仅填写制造商表格；为代理商的两个表均需填写(代理商信息及所代理货物制造商的信息）。

2）：表后须按企业资质列表顺序附上资质证明材料（如：营业执照，生产许可证，经营许可证，道路运输许可等生产供货过程中所涉及到的资质，均应列明）：

附件二：报价单格式

石家庄市冀粤生物质能发电有限公司2026年活性炭采购项目报价单

| 序号 | 制造商/代理商 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 年计划用量 | 单价（元/吨） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 吨 | 129 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日  期：